АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

«СУЭК-КУЗБАСС»

| СОГЛАСОВАНО: Председатель ППО «Шахта им. С.М. Кирова Росуглепрофа ____________ И.И. Овдин ___._____________.2022 г. | УТВЕРЖДЕНО Директор ПЕ «Центральная углехимическая лаборатория» ____________ О.В. Ганюкова ___._____________.2022 г. Председатель ППО Шахтоуправление «Талдинское-Западное» ____________ А.Н. Извеков ___._____________.2022 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОФЕССИЯ:

ПРОБООТБОРЩИК 2 РАЗРЯДА (УККУ)

№ 13

2022 год

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПРОБООТБОРЩИКА 2 РАЗРЯДА (УККУ)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

а) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

- 1.1. К работе Пробоотборщиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке обучение по профессии, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

- 1.2. Допуск Пробоотборщика к самостоятельной работе осуществляется непосредственным руководителем после проверки.  Пробоотборщик проходит стажировку на рабочем месте не менее 7 дней, под руководством опытного работника, назначенного распоряжением руководителя структурного подразделения. Прохождение стажировки и допуск к работе оформляются записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда.

  - Внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда проводится по требованию

- представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), руководителя организации (структурного подразделения) или должностного лица организации, ответственного за организацию охраны труда, при нарушении Пробоотборщиком требований по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям.

  - Запрещается находиться на территории предприятия, приступать к работе, находясь в

- состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время

- 1.5. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ Пробоотборщик отстраняется от работы:

- - по требованию уполномоченных государственных органов;

- - при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

- - при не прохождении инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда;

- - при неприменении средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда;

- - при не прохождении периодического, внепланового и предсменного медицинского осмотра, освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

- - за совершение хищение имущества нанимателя.

- За период отстранения от работы заработная плата Пробоотборщику не начисляется.

ОБЯЗАННОСТИ

- 1.6.  Пробоотборщик обязан соблюдать дисциплину труда, требования по охране труда

- промышленной безопасности, технологию ведения работ, применять безопасные методы работ, соблюдать личную осторожность, быть нетерпимым к нарушениям требований промышленной безопасности и охраны труда, принимать меры по устранению нарушений, недопущению возникновения негативных событий, аварий, инцидентов;

- 1.7. Выполнять требования технической документации участка, локальных нормативных правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и производственной санитарии, эксплуатационных документов на эксплуатируемое оборудование, а также правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

- 1.8. Ежегодно проходить обучение безопасным методам и приемам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда, электробезопасности и оказанию первой помощи, применению СИЗ не реже одного раза в 6 месяцев проходить инструктаж по вопросам охраны труда и промышленной безопасности;

- 1.9. Проходить в установленном законодательством порядке предсменный и послесменный  медицинский осмотр, контроль трезвости в начале рабочего дня (смены), в течение и в конце рабочего дня (смены) в соответствии со Стандартом Компании, периодический медицинский осмотр;

- 1.10. Перед началом смены проходить предсменный контроль знаний;

- 1.11.Знать правила безопасной эксплуатации, хранения и транспортировки, а также особенности тушения применяемых веществ и материалов;

- 1.12. Работать только на исправном оборудовании, соблюдая правила его технической  эксплуатации и требования по охране труда. При выявлении неисправности в оборудовании, инструменте, приспособлениях, а также при нарушениях технологического процесса, необходимо:

-немедленно безопасно прекратить работу и выйти из опасной зоны;

-сообщить о неисправности непосредственному руководителю, а в его отсутствии его замещающего;

-приступить к устранению неисправности (если это входит в трудовые обязанности).

- 1.13. Соблюдать меры управления риском на рабочем месте, согласно Приложения №1

- «Карта оценки и управления рисками», которое является неотъемлемой частью данной инструкции по охране труда, в целях предупреждения риска повреждения здоровья в результате заболевания, несчастного случая на производстве.

## ПРАВА

1.14.Пробоотборщик имеет право на:

-рабочее место, соответствующее требованиям охранs труда;

-обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты, средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, оснащенными необходимыми устройствами и средствами;

-получение от работодателя достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, гарантиях и компенсациях;

-личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, проведении органами, уполномоченными на осуществление контроля (надзора), в установленном порядке проверок соблюдения законодательства по охране труда на его рабочем месте, расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве и (или) его профессионального заболевания;

-отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить руководителю, либо уполномоченному должностному лицу о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА ТРАНСПОРТЕ

1.15. При передвижении на автомобильном транспорте предприятия Пробоотборщик обязан:

-при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым ими;

-посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства.

1.16. Если посадка и высадка невозможны со стороны тротуара или обочины, они могут осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

1.17.  Пассажирам запрещается:

-отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;

-при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на     бортах или на грузе выше бортов;

-открывать двери транспортного средства во время его движения.

1.18.  При выходе из автомобиля должны:

-соблюдать осторожность при передвижении в зонах возможного движения автомобилей, особенно при наличии объектов, ограничивающих обзорность. При выходе из-за стоящих автомобилей, из-за углов зданий, из ворот необходимо остановиться и осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы убедиться в отсутствии автомобиля;

-пропустить движущийся транспорт;

-соблюдать осторожность при переноске (перевозке) предметов, ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки, а также при движении по скользкому покрытию и в темное время суток;

-с осторожностью передвигаться в возможных узких проходах между рядом стоящими автомобилями (особенно с работающим двигателем).

Работники, находящиеся в автомобиле, обязаны выполнять требования водителя.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ

1.19. При передвижении по территории предприятия и АБК Пробоотборщик обязан:

- Передвигаться по территории спокойным шагом, лицом по направлению движения, во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть опасную зону.

- Во время перемещения по территории визуально контролировать состояние покрытия (пол, асфальтовое покрытие и т.п.). При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, посторонних предметов, открытых колодцев и трапов, скользких поверхностей (лед, снег, пролитые жидкости) изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

- Перемещаться по территории по установленным маршрутам (коридоры, лестничные марши, проходы между рабочими местами и т.п.)

При передвижении по лестничным маршам:

- держаться за перила;

- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;

- не перевешиваться через перила;

- не кататься на перилах;

- не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.

При передвижении по внутреннему двору и стоянке автотранспорта:

- не заходить за установленные ограждения;

-не приближаться к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ, ремонтно-строительных работ, к местам выполнения работ на высоте (лестницы, стремянки, козлы, подмости, леса, вышки и т.п.);

- не приближаться к маневрирующему автотранспорту;

- не перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом, грузовыми тележками;

- не перепрыгивать (перелезать) через траншеи, канавы, колодцы, трубопроводы, - оборудование, тару;

- не ходить по проходам, залитым маслом и другими жидкостями, которые способствуют скольжению;

- в осенне-зимний период не приближаться к местам возможного падения сосулек, не наступать на не убранную наледь и снег.

1.20. При перемещении по территории производственных и административных зданий

запрещается ходить по мокрому покрытию (пол) во время проведения влажной уборки, необходимо обойти этот участок или дождаться окончания уборки и высыхания покрытия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.21.Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, в том числе

- За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и промышленной безопасности, локальных нормативных актов, технической документации на ведение работ и эксплуатацию оборудования;

- Нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда;

- Не правильное, либо не применение СИЗ, в том числе с истекшим сроком;

- Сокрытие информации о нарушениях, опасностях, несчастных случаях на производстве;

- Причинение материального ущерба Обществу.

- Несвоевременное получение СИЗ на складе.

б) требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;

- 1.22. Выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным

- договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными обязанностями, настоящей Инструкцией;

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

- 1.23. Настоящую инструкцию по охране труда, инструкции по видам работ, план ликвидации аварии.

- 1.24. Правила технической эксплуатации (техническую документацию) обслуживаемого (применяемого) оборудования.

в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей,

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов: 3.1.9.2-Углерода пыли (антрацит и другие ископаемые угли и углеродные пыли); 4.4- Шум.

г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный акт;

- 1.25. Нормы и сроки обеспечения средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам выдачи средств индивидуальной защиты структурного подразделения.

| Наименование СИЗ | Маркировка СИЗ по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| Белье нательное | Специальная одежда | 12 |
| Белье нательное утепленное | Специальная одежда | 12 |
| Жилет сигнальный | Специальная одежда | 12 |
| Каска защитная шахтерская | СИЗ головы | 24 |
| Костюм от пониженных температур ОПЗ МВ | Специальная одежда | 24 |
| Костюм смеш. т ОПЗ И МВ | Специальная одежда | 12 |
| Пасты, кремы, гели очищ. 200 мл | СИЗ кожи | 2 |
| Перчатки х/б с полимерным покрытием | СИЗ рук | 2 на 1 мес. |
| Перчатки утепленные | СИЗ рук | 12 |
| Плащ д/защ. от воды | Специальная одежда | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | Специальная одежда | 12 |
| Подшлемник под каску утепленный | Специальная одежда | 12 |
| Носки х/б | Специальная одежда | 2 |
| Носки шерстяные | Специальная одежда | 2 |
| Сапоги кожаные с ЗП | Специальная обувь | 12 |
| Сапоги кожаные утепленные с ЗП | Специальная обувь | 24 |
| Препарат дезод. д/предовр. потл стоп 100мл | СИЗ кожи | 1 на 3 мес. |
| Крем защитный 200мл | СИЗ кожи | 1 на 2 мес. |
| Крем регенерирующий 200мл | СИЗ кожи | 1 на 2 мес. |
| Мыло 100Г ГОСТ28546-02 | СИЗ кожи | 4 на 1 мес. |
| Полотенце 70*140 | СИЗ прочие | 12 |
| Банная обувь | Специальная обувь | 12 |

д) порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;

- 1.26. Уведомить непосредственного руководителя или иное уполномоченное  должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

- 1.27. Соблюдать порядок действий при авариях, инцидентах и несчастных случаях, незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об авариях, инцидентах и несчастных случаях, принять меры по сохранению места несчастного случая, если это не представляет угрозу жизни и здоровью работников, организовать и оказать первую помощь пострадавшему от несчастного случая;

Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и с разрешения непосредственного руководителя.

- Телефоны аварийных служб:

101, 112 — пожарная аварийно-спасательная служба МЧС

103 — скорая медицинская помощь

е) правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

-соблюдение режима труда и отдыха;

-мытье рук с мылом и дополнительной обработкой кожным антисептиком;

-обеспечение питьевого режима только в специально отведенных местах АБК;

-обязательное прохождение предсменного осмотра в здравпунктах;

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

а) порядок подготовки рабочего места;

2.1. Пробоотборщик обязан:

-прибыть на рабочее место с началом рабочего времени, установленным правилами внутреннего трудового распорядка;

-получить у своего непосредственного руководителя сменное задание (наряд-допуск) и указания по его безопасному выполнению. В случае возникновения сомнений в возможности и правильности выполнения выданного задания обратиться за разъяснениями к своему непосредственному руководителю, а в его отсутствии его замещающего;

б) порядок проверки исходных материалов;

Пробоотборщик обязан соблюдать требования инструкций по безопасным методам ведения работ, строго выполнять наряд.

в) порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования;

- 2.2.Пробоотборщик обязан:

-проверить выданные средства индивидуальной защиты на годность к эксплуатации и применению:

- -перед применением спец. одежды, проверяется её целостность, укомплектованность, отсутствие внешних дефектов, сроки выдачи;

- -перед применением спец. обуви проверяется целостность обуви;

-перед применением перчаток проверяется отсутствие надрезов, надрывов и иных дефектов, нарушающих их целостность;

-перед применением защитных очков проверяется их целостность, отсутствие трещин, загрязненность;

-перед применением защитной каски проверяется наличие и правильность маркировки, внешний вид корпуса и внутренней оснастки;

-надеть установленные и исправные спецодежду и спец. обувь (исправными считаются СИЗ с не истекшим сроком годности, без механических повреждений);

г) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

2.3. Пробоотборщик обязан:

- получить у своего непосредственного руководителя сменное задание (наряд-допуск) и указания по его безопасному выполнению. В случае возникновения сомнений в возможности и правильности выполнения выданного задания обратиться за разъяснениями к своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу подразделения;

-произвести приемку оборудования и места производства работ ознакомившись с замечаниями, сделанными в предыдущую смену, ознакомиться с состоянием и режимом работы оборудования на своем рабочем месте путем личного осмотра;

- -получить сведения от сдающего смену (дежурство) об оборудовании, за которым необходимо вести тщательное наблюдение для предупреждения аварии или неполадок, и об оборудовании, находящемся в ремонте или резерве;

-проверить исправность и комплектность оборудования, приспособлений и инструмента, эффективность работы вентиляционных систем, местного освещения, средств коллективной защиты;

-подготовить рабочее место, исправный инструмент, приспособления, инвентарь, средства индивидуальной защиты с учетом указаний инструкции на производство этих работ и инструкции по охране труда, удобно и безопасно расположив их в рабочей зоне.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, предусмотрена сменным заданием, нарядом-допуском и т.п.

б) требования безопасного обращения с исходными материалами;

Соблюдение инструкций по безопасным методам ведения работ, производственных инструкций, строгое выполнение наряда.

в) указания по безопасному содержанию рабочего места;

- 3.25. Для обеспечения пожарной безопасности обязан:

-содержать рабочее место в чистоте и порядке;

-не загромождать и не захламлять территорию, дороги, проезды, проходы на производственных площадях, а также проходы к рабочим местам, лестничные клетки, проходы к противопожарному инвентарю, средствам пожаротушения и связи;

-курить только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, определенных приказом руководителя;

-не допускать хранения на рабочем месте ЛВЖ, ГЖ и других легковоспламеняющихся материалов.

-знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;

Соблюдение инструкций по безопасным методам ведения работ, производственных инструкций, строгое выполнение наряда, знать и управлять рисками Приложение 1;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- переносить эл. аппаратуру находящиеся под напряжением, поддерживая их за кабель.

д) требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

3.26. Пробоотборщик обязан в соответствии с ТК РФ:

-использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее — СИЗ), с не истекшим сроком эксплуатации, средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя работ либо иного уполномоченного должностного лица;

-информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных.

-обязательное применение защитных очков при нахождении в производственных цехах и на угольных складах.

Работники, получившие травму по причине не применения СИЗ, увольняются с работы в соответствии со статьей 214 ТК РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;

4.1.Пробоотборщик должен знать План ликвидации аварии;

Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций:

- Пожар;

- Общешахтное отключение электроэнергии;

- Поражение электротоком;

-Признаки отравления окисью углерода и другими ядовитыми газами (головокружение, тошнота, рвота);

- Землетрясение, возникновение других природных явлений, в том числе космического характера;

- Обрушение;

- Прорыв паводковых вод;

- Групповой несчастный случай (травмирование кусками обрушившейся породы, движущимися частями механизмов);

- Угроза террористического акта;

- Взрыв.

б) процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;

- 4.2. В случае травмирования на производстве, если позволяет состояние здоровья и на месте несчастного случая нет других работников, обязан:

- - немедленно с ближайшего телефона, сообщить горному диспетчеру (диспетчеру), непосредственному руководителю работ (контрольному мастеру), находящемуся на смене, о произошедшем несчастном случае;

- - получить от горного диспетчера (диспетчера), руководителя на смене указания о дальнейших действиях;

- -обратиться за медицинской помощью в здравпункт предприятия, в рабочей одежде, до   посещения моечного отделения, зафиксировать факт травмирования у медицинского работника.

в) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;

4.3. В случае возникновения аварийной ситуации обязан:

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю;

- обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

- принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- осуществлять другие действия, предусмотренные планом ликвидации аварии

4.4. При пожаре следует:

- немедленно сообщить по телефону дежурному или руководителю подразделения;

- принять меры по оповещению людей и их эвакуации;

- принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

4.5. При несчастном случае необходимо:

-немедленно безопасно прекратить работу;

-соблюдая личную безопасность освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора;

-оказать первую помощь;

-принять меры по предотвращению травмирования других лиц;

-сообщить о происшествии непосредственному руководителю, а в его отсутствии лицу, его замещающего;

-сохранить обстановку происшествия и состояния оборудования таким, каким они были в момент происшествия, а если это невозможно — зафиксировать обстановку путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования;

5.1.Пробоотборщик обязан:

- передать сменщику информацию о состоянии обслуживаемого оборудования и коммуникаций, непосредственно на месте выполнения работ.

б) последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;

5.2. Пробоотборщик обязан:

-не используемое оборудование отключить, если это не нарушает непрерывного технологического процесса;

-произвести уборку рабочего места: очистить от загрязнений закрепленное оборудование, а также применяемые инструмент, приспособления, инвентарь и убрать их, а также обрабатываемые детали, заготовки и материалы, в специально предназначенное место;

в) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности;

5.3. Пробоотборщик обязан:

-отходы, полученные в ходе производственной деятельности, складировать в специально отведенных местах;

г) требования соблюдения личной гигиены;

5.4.По окончании работы:

-очистить обувь от загрязнений;

-после обеспыливания/стирки спецодежду поместить в специально оборудованные гардеробные, при необходимости, спецодежду сдать в прачечную для стирки и ремонта;

-принять душ с дерматологическими очищающими средствами.

д) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

5.5.Пробоотборщик обязан:

-доложить своему непосредственному руководителю о выполненном наряде, выявленных рисках и принятых мерах по их управлению;

-передать сменщику информацию о состоянии обслуживаемого оборудования и коммуникаций.

Приложение 1: Карта оценки и управления рисками

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по ПК и ОТ «___» ______________ 20__ г. | ___________________ (Личная подпись) | А.В.Соловьева (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления «___» ______________ 20__ г. | ___________________ (Личная подпись) | Е.П. Шиллер (И.О. Фамилия) |
| Заместитель начальника отдела правового сопровождения «___» ______________ 20__ г. | ___________________ (Личная подпись) | К.Б. Нехорошев (И.О. Фамилия) |