Акционерное общество
"Разрез Тугнуйский"

► * ww«® ж» жса»

671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район п.Саган-Нур, пр.70 лет Октября, 49 Тел.:+7(3012)480700 (доб.28202)

Факс: +7(30143)22932

e-mail: TugnuyRazrez@suek.ru

ПРИКАЗ

№ //^-^

п. Саган-Нур

О вводе в действие инструкции

по промышленной безопасности и охране труда

для машиниста насосных установок

участка дренажных работ №9

Согласно статьи 214 Трудового кодекса РФ, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 29.10.2021г. №772н

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Ввести в действие «Инструкцию по промышленной безопасности и охране труда для машиниста насосных установок участка дренажных работ №9», утверждённую 30.12.2025г. (далее - Инструкция) (Приложение 1).

- Отменить действие «Инструкции по промышленной безопасности и охране труда для машиниста насосных установок участка дренажных работ №9», утверждённой от 01.04.2023г.

- Начальнику участка дренажных работ Каленову А.А.:

  - провести ознакомление работников с Инструкцией под роспись в листе ознакомления;

  - разместить Инструкцию в пакете с документацией и на рабочем месте машиниста насосных установок.

- Деминой А.А., руководителю направления ОИиДО ознакомить Каленова А.А., начальника участка дренажных работ с настоящим приказом в электронной системе docsvision.

И.о. Генерального директора

А.Н. Шаров

Калачёв К.Н., 28-369

Приложение к Приказу

Акционерное общество
"Разрез Тугнуйский"

aw

671353, Республика Бурятия,

Мухоршибирский район

п. Саган-Нур, пр. 70 лет Октября, 49

Тел.:47(3012)480700 (доб.28202)

Факс:+7(30143)22932

Е- maikTug nuyRazrez@suek.ru

PelikhKN@suek.ru

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Наименование должности

АО «Разрез Тугнуйский»

Наименование организации

С.Г. Протасова

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. Генерального директора

Наименование должности

АО «Разрез Тугнуйский» Наименование предприятия

Инструкция по промышленной безопасности и охране
труда для машиниста насосных установок
участка дренажных работ №9

Срок действия до «	»20	г.

Продлено до«	»	20 г.

- .Область применения

  - Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста насосных установок (далее по тексту «машинист НУ»),

  - Настоящая инструкция по промышленной безопасности и охране труда для машиниста насосных установок разработана на основе установленных обязательных требований по промышленной безопасности охране труда в Российской Федерации, а также:

- изучения работ насосных установок с электрическим, дизельным и бензиновым приводом: ЦНС-500/160, ЦНС-300/180, 6Ш8, СД-1000, СМ-450, GODWIN, FLYGHT.

- результатов специальной оценки условий труда;

- определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для данного вида работ;

- анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев и аварийных ситуаций на данных рабочих местах;

- определения безопасных методов и приемов выполнения работ.

  - Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов насосных установок при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

- .Нормативные ссылки

- Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 №903н;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.11.2020 № 436 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом";

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3.Общие требования промышленной безопасности и охраны

труда

  - Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по промышленной безопасности и охране труда для машиниста насосной установок.

  - К выполнению работы по профессии «машинист насосных установок» допускается работник не моложе 18 лет, получивший необходимую теоретическую и практическую подготовку, имеющий специальное удостоверение о прохождении обучения на машиниста насосных установок, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, стажировку, обучение и проверку знаний требований охраны труда, аттестованный квалификационной комиссией и получивший допуск к самостоятельной работе.

  - Машинисту НУ при работе в карьере необходимо знать и строго соблюдать требования по промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности.

  - При выполнении работ на объектах, производственных участках и территории организации должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

  - Машинист НУ при работе должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и специального обучения в

объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

  - Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

Наименование требования

Требования к подготовке работника

Инструктажи по промышленной безопасности и охраны труда:

- вводный инструктаж - проводится со всеми лицами, принимаемыми на работу программе проведения вводного инструктажа с регистрацией в журнале ввод инструктажа;

- первичный инструктаж на рабочем месте - проводит непосредственный руководи работ до начала самостоятельной работы по программе проведения первичного инструк: на рабочем месте с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте;

- повторный инструктаж - проводит непосредственный руководитель работ не ] одного раза в шесть месяцев по программе проведения первичного инструктажа на раб( месте с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте;

- внеплановый инструктаж: - проводит непосредственный руководитель рабе регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведи при возникновении следующих случаев:

- изменения в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использов; сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

- изменения должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредств< связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасн труда;

- изменения нормативных правовых актов, содержащих государственные норматш требования безопасности и охраны труда, затрагивающими непосредственно труде функции работника, а также изменения локальных нормативных актов организа затрагивающих требования безопасности и охраны труда в организации;

- выявление дополнительных к имеющимся на рабочем месте производствег факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий тру оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здорс работников;

- требование должностных лиц федеральной инспекции труда при установлю нарушений требований охраны труда;

- произошедшие аварии и несчастные случаи на производстве;

- перерыв в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

- решение работодателя.

- целевой инструктаж - проводится в следующих случаях:

- перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерыв контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на произвол которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление нар допуска и других распорядительных документов на производство работ;

- перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредств< на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прям обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требов; безопасности и охраны труда;

- перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процес не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

- перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

- в иных случаях, установленных работодателем

|  | Стажировка после прохождения вводного и первичного инструктажа на раб( месте должна составлять не менее 2 смен (количество смен зависит от стажа, опы характера работы). |
| --- | --- |
|  | Обучение требованиям безопасности и охраны труда в зависимости от катеп работников проводится: - по программе обучения безопасным методам и приемам вьшолнения работ воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасно идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оц< профессиональных рисков - 1 раз в три года; - по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повыше! опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответстви нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требов; охраны труда - 1 раз в год. |
|  | Квалификационная группа по электробезопасности: - наличие допуска по электробезопасности при работе в электроустановках напряже! до и выше 1000 В - для машиниста насосных установок не ниже IV группы. Проверка знаний - не реже 1 раза в год, соответствующее удостоверение |
|  | Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве - не позднее календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую pai соответственно. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не [ одного раза в 3 года. |

  - Машинист насосных установок при работе должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

- знать нахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

  - Соблюдение правил внутреннего распорядка.

    - Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

  - Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом насосных установок.

    - При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

    - Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется коллективным договором между АО «Разрез Тугнуйский» и Первичная профсоюзная организация АО «Разрез Тугнуйский».

    - Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности, Трудовым Кодексом Российской Федерации.

    - Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

  - Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

    - В процессе выполнения работ на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, профессиональные риски и опасности:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся строительные материалы;

- опрокидывание машин;

- поражение электрическим током;

- работа на высоте;

- падение груза с высоты;

- падающие куски породы, предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование, горные породы и грунты;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инструмента;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

    - В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ работником могут возникнуть следующие риски:

- повышенная температура поверхностей оборудования (двигателя) при осмотре;

- выступающие части насосной установки при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях насосной установки при осмотре;

- обрушение горной породы;

- воздействие вредных веществ (ГСМ) на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях насосной установки, других устройств и приспособлений при заправке топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;

- воспламенение горючих жидкостей (ГСМ);

- движущиеся транспортные средства (при движении по дорогам);

- внезапное возникновение технической неисправности агрегаты насосной установки, находящегося в движении (в работе).

  - Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами.

    - При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии, утвержденными нормами выдачи специальной одежды и коллективного договора между работниками и работодателем:

- жилет сигнальный

- респиратор

- наушники

- костюм от общих производственных загрязнений

- белье нательное

- белье нательное утепленное

- ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском или сапоги резиновые с жестким подноском

- носки хлопчатобумажные

- носки шерстяные

- каска шахтерская

- подшлемник под каску

- очки защитные

- банная обувь

- полотенце

- костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке

- перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами

- подшлемник под каску утепленный

- сапоги кожаные с утепленной прокладкой

    - Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

    - Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

    - Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной.

  - Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

    - При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, сообщить о произошедшем горному диспетчеру или линейному техническому надзору (для сообщения используют телефон или радиосвязь), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

    - Работник должен немедленно извещать лицо технического надзора (горный диспетчер, механик, горный мастер, начальник смены) о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

    - При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда и промышленной безопасности (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. Имеет право отказаться от выполнения работ если это угрожает жизни и здоровью его и окружающих людей.

    - Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по промышленной безопасности и охране труда, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Машинист насосных установок обязан:

- соблюдать правила трудового распорядка, установленные на предприятии,

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования инструкции по эксплуатации вверенного технологического оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;

- применять спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной и коллективной защиты.

- все работы производить только в СИЗ защиты глаз (защитных очках).

- соблюдать Правила по охране труда.

  - Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

    - Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

    - При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

    - Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

    - Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

    - Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

    - Работник обязан правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выданные в соответствии с установленными нормами и в определенное время года.

    - Работник не допускается к выполнению работ без выданных ему в установленном порядке специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.

    - Работник в течение рабочей смены и при нахождении в помещениях и на территории работодателя обязан:

    - Соблюдать требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии;

    - Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по промышленной безопасности и охраны труда, стажировку на рабочем месте, проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы;

    - Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

    - Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами;

    - Соблюдать установленные у работодателя правила внутреннего трудового распорядка;

    - Прием пищи производить только в специально оборудованных помещениях (местах). Для питья использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых емкостей. Использовать другие, случайные источники воды не допускается;

    - Уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве, знать расположение аптечки для оказания первой помощи;

    - Соблюдать требования пожарной безопасности:

- курить только в специально отведенных местах, обозначенных табличкой «Место для курения»;

- содержать оборудование в пожаробезопасном состоянии и ежесменно очищать от горючих предметов и материалов, в том числе от просочившихся горюче-смазочных материалов; .

- хранить смазочные и обтирочные материалы в металлических закрытых емкостях с плотно закрывающейся крышкой;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

- не использовать первичные средства пожаротушения не по назначению;

- не загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения, обеспечивать быстрый доступ к ним;

- проводить огневые работы только по письменному разрешению (наряду-допуску).

  - Работнику в течение рабочей смены и при нахождении в производственных помещениях и на территории работодателя запрещается:

- спать;

- употреблять алкогольные напитки, принимать наркотические или токсические вещества;

- появляться и находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- использовать в работе инструмент, приспособления и оборудование, безопасному обращению с которыми работник не обучен;

- применять для выполнения работы неисправный инструмент, приспособления и оборудование.

  - При перемещении по территории угольного разреза работник обязан соблюдать следующие требования безопасности:

- следовать к месту работы по установленному маршруту движения;	'

- передвигаться по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения транспортных средств;

- передвигаться в темное время суток в специальной одежде, которая имеет светоотражающие элементы.

  - При перемещении по территории угольного разреза работнику запрещается:

— находиться в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на уступах и у нижней бровки откоса уступа;

- ездить в саморазгружающихся вагонах, кузовах автосамосвалов, грузовых вагонетках канатных дорог и на другом горнотранспортном оборудовании, не предназначенном для этих целей.

  - При перемещении по территории промышленной площадки работник обязан соблюдать следующие требования безопасности:

- следовать к месту работы по установленному маршруту движения;

- соблюдать особую осторожность при передвижении по скользкой или наклонной поверхности;

- обходить на безопасном расстоянии места, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, колодцы, люки, канавы;

- быть внимательным и прислушиваться к подаваемым звуковым сигналам;

- выполнять требования предупредительных, запрещающих и указательных надписей и знаков безопасности.

  - Меры безопасности при проведении взрывных работ:

    - Перед производством взрывных работ устанавливается граница опасной зоны, которая отмечается условными знаками: граница опасной зоны не менее 20 м до ближайшей скважины заряда и отмечается флажками красного цвета.

    - Работникам, не связанным с взрывными работами, запрещается входить в опасную зону.

    - Все работы, связанные с применением открытого огня, разрешается производить не менее 100 м от ближайшей скважины, заряда.

    - Перед началом взрыва, люди, механизмы, оборудование выводятся за пределы опасной зоны. Опасная зона по разлету кусков горной массы установлена (минимальные расстояния):

- для людей - 800 м;

- для механизмов - 300 м.	'

    - При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых сигналов:

- первый сигнал - предупредительный (один продолжительный): подается при вводе опасной зоны;

- второй сигнал - боевой (два продолжительных): по этому сигналу производится взрыв;

- третий сигнал - отбой (три коротких): подается после осмотра взрывником места взрыва и означает окончание взрывных работ.

  - При обнаружении работником невзорвавшегося заряда необходимо остановить работы и сообщить об этом горному диспетчеру, начальнику смены, горному мастеру, взрывнику, лицу технического надзора. Работник обязан действовать согласно «Инструкции по промышленной безопасности и охраны труда при ликвидации отказавших скважинных зарядов взрывчатых веществ». Данная инструкция должна находиться на буровой установке, работник должен быть ознакомлен с данной инструкцией под роспись.

  - Работник, нарушивший требования охраны труда, правил промышленной безопасности, инструкций по промышленной безопасности и охраны труда, других локальных документов, привлекается к дисциплинарной и материальной ответственности,

предусмотренной законодательством РФ, а также гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Машинисту насосных установок перед началом работы необходимо:

    - Пройти предсменный медицинский осмотр.

    - Пройти предсменный экзаменатор.

    - Получить наряд-задание у непосредственного руководителя.

    - Осмотреть, привести в порядок и надеть специальную одежду, застегнуть и обвязать манжеты рукавов, заправить одежду так, чтобы не было свисающих концов. Убедиться, что СИЗ соответствуют характеру выполняемой работы.

    - Получить информацию от предыдущей смены о состоянии обслуживаемого оборудования, неисправностях и нарушениях в работе и принятых мерах по их устранению, ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен, журнале оперативных переключений, расписаться.

  - Прежде чем приступить к работе машинист должен проверить:

- проверить состояние рабочего места и его освещения, наличие и исправность инструмента и приспособлений, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности,

- убедиться в исправности приборов, блокировок, средств информации и оперативной связи, предохранительных приспособлений, а также в надежности крепления ограждений вращающихся частей механизмов, перил, площадок, настилов;

- проверить исправность заземляющих устройств;

- проверить наличие и исправность средств защиты при работе в электроустановке (диэлектрические перчатки, боты, УВН, УНН, изолированный инструмент), в том числе в каждом переключательном пункте (ПСКТП, ЯКНО, КРУПЭ и т.д.). При выявлении не исправных (не испытанных) СИЗ используемых в электроустановках, немедленно сообщить лицу технического надзора (горному мастеру, электромеханику, начальнику (заместителю) участка. Внести запись о не исправных СИЗ в журнал приема-сдачи смены.

- провести визуальный осмотр питающей воздушной линии электропередач, кабельной линии, контура местного заземления, переключательного пункта;

- проверить исправность реле утечки тока (ПКИ) на всех электроустановках до 1000В;

- проверить состояние и эффективность работы вентиляционных установок;

- произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту;

- проверить в зоне обслуживания отсутствие посторонних лиц, лишних предметов, загромождающих проходы;

- выяснить какие работы выполняются по нарядам и распоряжениям в зоне обслуживания оборудования.

  - Машинист должен устранить обнаруженные неисправности собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно — сообщить о них непосредственному руководителю, не приступая к работе.

  - Результаты осмотра и проверки должны быть записаны в журнал приема-сдачи смен, расписаться.

- ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Машинист при выполнении работ (операций) обязан:

    - Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ, согласно полученного наряда-задания,

    - Контролировать возникновение причин, вызывающих появление опасностей, которые представляют угрозу его жизни и здоровью;

    - Не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц, кроме работников, занятых выполнением совместной работы (операции),

    - Располагать инструмент и приспособления в удобном для использования порядке;

    - Согласовывать свои действия с другими работниками, занятыми совместным выполнением работы (операции);

    - При производстве работ все операции по эксплуатации и обслуживанию оборудования (инструментов и приспособлений) производить в соответствии с инструкциями (руководствами по эксплуатации и обслуживанию) заводов-изготовителей, паспортов на данное оборудование (инструменты и приспособления);

    - Знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств самоспасения и уметь пользоваться ими;

  - Иметь при себе:

    - удостоверение на право работы с ежегодной проверкой знаний по охране труда;

    - удостоверение машиниста насосных установок;

    - удостоверение электробезопасности;

    - удостоверение стропальщика (при наличии).

    - Выполнять все распоряжения горного мастера по уходу (эксплуатации, ремонту и обслуживанию) за насосным оборудованием и водоводами;

    - Следить за работой насосов и предупреждать мастера обо всех неполадках в их работе;

    - Следить за сохранностью кабеля, организовать его безопасное перемещение;

    - Поддерживать общую чистоту на участке;

    - Следить за сохранностью и исправным состоянием инструментов и приспособлений;

    - Своевременно очищать оборудование от снега и грязи;

    - Следить за состоянием подъездных путей.

  - При обслуживании и ремонте электрооборудования насосных установок необходимо соблюдать организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, которыми являются:

- оформление работ наряд-допуском, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

  - При подготовке рабочего места по обслуживанию и ремонту насосных установок, для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения, должны быть в указанном порядке выполнены, с обязательным применением электрозащитных средств, следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и (или) отсоединения;

- приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

  - На участке должны постоянно находиться:

- аптечка первой помощи;

- углекислотные огнетушители, порошковые огнетушители (согласно норм обеспечения горного оборудования);

- чистый, сухой песок (не менее 100кг), в металлическом ящике с чистой крышкой;

- два совка для песка емкостью на 3-6 кг;	’

- диэлектрические перчатки (по две пары), диэлектрические коврики (комплект), диэлектрические боты (по две пары);

- указатели напряжения (высокого и низкого по 2 шт.);

- штанга оперативная ШО-10 (2 шт.);

- защитные очки - 2 шт.;

- страховочная привязь;

- металлические ящики для хранения смазочных и обтирочных материалов;

- комплект инструментов;

- средствами связи (рация);

- книга приема и сдачи смен;

- проект производства работ, при работе с насосным оборудованием - проект производства работ (технологическая карта);

- инструкция по промышленной безопасности и охраны труда для машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах;

- инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию насосного оборудования,

- пакет производственных инструкций и другая техдокументация согласно утвержденному перечню;

- оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- перечень работ, выполняемых по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации;

- принципиальная схема электроснабжения участка;

- приспособление для переноски кабеля без снятия напряжения;

- инструкция по противопожарной защите.

Каждый переключательный пункт (ПСКТП, ЯКНО, КРУПЭ и т.д.) должен быть укомплектован средствами защиты, используемыми в электроустановках: диэлектрическими перчатками, ботами, указателями высокого напряжения, штангой оперативной, диэлектрическими ковриками.

  - При прохождении по наклонным поверхностям соблюдать особую осторожность.

  - При осмотре зумпфов, резервуаров, прудов отстойников, прудов накопителей запрещается заходить за ограждения и подходить к краю на расстояние менее чем 5 метров. Запрещается производить осмотр в одно лицо. Количество работников должно быть не менее двух.

  - При спуске по лестнице, имеющей большой угол наклона, спускаться лицом к ступеням и иметь не менее трех точек опоры.

  - При пуске вращающихся механизмов находиться на безопасном расстоянии от них.

  - Во время запуска насосной установки находиться на безопасном расстоянии от водовода, на расстоянии не менее 15 метров, в целях исключения травмирования частями (осколками) водовода при возможном его разрыве. Обязательное применение защитных очков (защитных щитков).

  - Перед ремонтом, смазкой, чисткой или устранением неисправностей насосного оборудования, оборудование должно быть остановлено, электрическая схема разобрана, а на ключах управления вывешены знаки безопасности «Не включать, работают люди’».

  - Замену деталей, крепление частей механизмов и протяжку сальников выполнять при полной остановке насосного оборудования.

  - При заливании водой ключей управления оперировать ими в диэлектрических перчатках.

  - Открытый тлеющий очаг гасить песком или распыленной водой.

  - Не реже одного раза в смену, производить удаление пыли и смазки с механизмов путем обтирки. Использованный обтирочный материал складировать в специальные ящики и удалять по мере накопления.

  - Своевременно производить смазку закрепленных узлов, требующих ежесменной смазки, следить за правильной работой смазочных устройств.

  - Во время работы следить за состоянием забоя и откоса уступа, и, в случае угрозы обрушения, обвала или оползня, немедленно прекратить работы, переместиться в безопасное место и поставить об этом в известность лиц технического надзора. Для выхода из забоя всегда должен быть свободным проход.

  - Во время разморозки водоводов соблюдать особую осторожность при работе с горячей водой.

  - Поддерживать чистоту, убирать пыль со всех частей оборудования и трубопроводов. Особое внимание уделять предотвращению накопления пыли на горячих частях оборудования.

  - Уборку пыли (снега) на кабельных трассах производить ежесменно, с обеспечением специальных мер безопасности.

  - При производстве работ в электроустановках применять СИЗ (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, УВН, изолированный инструмент)

  - Машинисту запрещается:

- эксплуатировать оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации;

- сметать или тушить тлеющий очаг пыли в помещении или внутри оборудования струей воды, огнетушителем либо другим способом, могущим вызвать взвихривание пыли;

- производить пуск механизмов при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств;

- перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря;

- производить очистку светильников и замену перегоревших ламп;

- опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи муфт, а также ходить по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных поручней и ограждений;

- открывать дверцы электрических шкафов, сборок и щитков, осматривать электрооборудование, прикасаться к оголенным или неизолированным проводам;

- снимать защитные ограждения с муфт, валов, вращающихся механизмов;

- чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов во время их работы, просовывать руки за ограждение;

- производить уборку вблизи механизмов без защитных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при перемещении, монтаже, демонтаже насосного оборудования и трубопроводов:

    - Перемещение, монтаж, демонтаж насосного оборудования и трубопроводов производиться в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами, утвержденными техническим руководителем угольного разреза.

    - Монтаж, демонтаж насосного оборудования и трубопроводов с помощью экскаватора производиться только по оформленному наряду-допуску повышенной опасности, под руководством лица технического надзора. Запрещается находиться в радиусе работы экскаватора.

    - Лицо, руководящее перемещением, монтажом, демонтажем насосного оборудования и трубопроводов, обязано проинструктировать каждого члена бригады о необходимых мерах безопасности при выполнении порученной работы.

    - Перемещение, монтаж, демонтаж насосного оборудования и трубопроводов осуществлять по подготовленной трассе, расположенной вне призм обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническим характеристикам насосного оборудования, и имеющей ширину, достаточную для маневров.

    - Формирование трассы перемещения осуществляется с учетом физико-механических свойств горных пород.

    - Трасса должна быть выровнена. При передвижении по слабому или насыщенному

водой грунту необходимо разработать дополнительные мероприятия.

    - Перемещение, монтаж, демонтаж насосного оборудования и трубопроводов, связанное с переключением питающего кабеля, движением вблизи линии электропередачи, пересечение линии электропередачи, ж\д путей, мостов, канав, преодолением подъемов, спусков и т.п. осуществлять под руководством лица технического надзора.

    - Перед началом передвижения убрать питающий кабель с трассы.

    - Перемещение, монтаж, демонтаж насосного оборудования и трубопроводов производить по сигналу машиниста или лица, руководящего перемещением, монтажом, демонтажем насосного оборудования трубопровода. При отсутствии постоянной видимости, допускаются передача сигналов машиниста или лица, руководящего перемещением, монтажом, демонтажем насосного оборудования трубопровода, к машинисту через третьего члена бригады.

    - Перемещение, монтаж, демонтаж насосного оборудования и трубопроводов под ВЛ допускается при условии соблюдения расстояния между наиболее выступающей точкой машины (перемещаемого оборудования) и низшим проводом не менее 1,5 м при напряжении линии 1 кВ; 2,0 м - при напряжении линии от 1 до 20 кВ; 4,0 м - при напряжении линии от 35 кВ и более.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве ремонтных работ:

    - Ремонтные работы производятся на основании (с обязательным оформлением) наряда-допуска с указанием в нем дополнительных мер безопасности. Требования наряда- допуска являются обязательными к исполнению, ремонтный персонал обязан быть ознакомлен с нарядом-допуском под роспись.

    - Ремонтные работы производятся в соответствии разработанными и утвержденными в установленном порядке инструкциями (технологическими картами). Работники, занятые на ремонте, должны быть ознакомлены с указанными инструкциями (технологическими картами) под роспись.

    - Руководство ремонтными работами возлагается на ответственное лицо технического надзора, назначенное в установленном порядке. При выполнении отдельных видов ремонтных работ руководство ими может быть поручено машинисту.

  - Во время производства ремонтных работ руководитель ремонтных работ обязан принять меры, исключающие возможность травмирования людей:

- всеми видами движущегося транспорта;

- электрическим током;

- металлоконструкциями, узлами оборудования и другими видами деталей и грузов вследствие неправильного их крепления, строповки, перемещения и пр.;

- при работе на высоте;

- при обрыве любых видов такелажных приспособлений;

- при падении деталей оборудования, инструмента и т.д.;

- при сварке и резке металла;

- при пользовании ручным инструментом, вследствие его неисправности, неправильной эксплуатации или эксплуатации в стесненных условиях;

- движущимися частями машин, механизмов и оборудования;

- при несоблюдении работниками личной осторожности при выполнении ремонтных работ.

Указанные меры разъясняются всем членам бригады и другим лицам, привлеченным к ремонтным работам.

    - Все действия при выполнении производственных операций по ремонту и обслуживанию (при монтаже и демонтаже) оборудования должны согласовываться со всеми членами бригады.

5-25.2.При производстве работ по монтажу и демонтажу оборудования в случаях отсутствия визуальной видимости между членами бригады, работниками должны быть предприняты дополнительные меры безопасности.

    - Замену электродвигателя необходимо проводить на ровной площадке. При этом электродвигатель должен быть зафиксирован от боковых смещений.

    - При замене мягкой полумуфты, насос необходимо установить на горизонтальной площадке, произвести остановку оборудования, отключить 1111 и вывесить знак безопасности «Не включать, работают люди!».

    - Замену сальниковой набивки необходимо производить при полном отключении питающего напряжения на 1111.

    - Допуск к работе после окончания операции производится только после обеспечения всех мер безопасности.

    - При необходимости опробования некоторых механизмов в период ремонта, руководитель ремонтных работ обязан инструктировать участвующих в данной операции работников, а остальных удалить в безопасное место.

    - По окончании ремонта руководитель работ разрешает опробование отдельных узлов и оборудования в целом лишь после того, как он лично убедится в том, что:

- весь инструмент, использованные детали и материалы убраны;

- все ограждения и защитные устройства установлены и надежно закреплены на своих местах;

- люди предупреждены и выведены в безопасное место.

    - При выполнении всех видов ремонтных работ машинист обязан соблюдать личную осторожность.

    - При выполнении всех видов ремонтных работ машинисту запрещается проведение производственных операций, не убедившись в безопасности других членов бригады.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при работе на высоте:

    - Знать и соблюдать инструкцию по промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ на высоте.

    - Применяемые для работ переносные лестницы должны быть исправны. Основания лестниц, устанавливаемых на гладкие поверхности, должны быть обиты резиной, а на основаниях лестниц, устанавливаемых на грунте, должны быть острые металлические наконечники. Лестница должна верхним концом надежно опираться на прочную опору.

    - До начала работы с переносной лестницы обеспечить ее устойчивость, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

    - В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками запрещается.

    - Машинисту запрещается работать на переносных лестницах и стремянках в случае, если требуется:

- применять переносный электроинструмент;

- осуществлять натяжение проводов;

- поддерживать на высоте тяжелые предметы.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при выполнении огневых работ:

    - Огневые работы при ремонте оборудования (газорезка, газосварка, разогрев деталей в масле и т.д.) должны производиться по наряду-допуску на выполнение огневых работ с соблюдением мер противопожарной безопасности, которые разрабатываются на местах и утверждаются ответственным лицом.

    - Место производства огневых работ должно быть тщательно очищено от горючих и воспламеняющихся материалов. На месте производства огневых работ должны находиться средства пожаротушения.

    - Начало и проведение огневых работ должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за выполнение работ, контролирующего работу исполнителей. В зоне проведения огневых работ не допускается нахождение лиц, не занятых выполнением работ.

    - При производстве работ баллон с кислородом и иным горючим газом должен находиться от места производства работ на расстоянии не менее 10 м.

    - Бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе.

    - После окончания огневых работ рабочее место должно быть тщательно осмотрено производителем работ, а при проведении соответственных видов работ, кроме того, и механиком участка.

    - После окончания огневых работ должен быть обеспечен контроль (наблюдение) за местом наиболее возможного очага возникновения пожара в течение 3 часов.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при работе с подъемными сооружениями (ПС):

    - Машинист для выполнения работ с ПС и грузозахватными средствами, стропальных работ:

- должен быть обучен смежной профессии стропальщика, иметь удостоверение стропальщика;

- обязан знать и соблюдать инструкцию по промышленной безопасности и охраны труда при выполнении стропальных работ, которая должна находиться на рабочем месте с личной подписью об ознакомлении.

    - Все работы, связанные с поднятием, опусканием и перемещением тяжелых деталей и узлов весом более 30 кг, производить вдвоем или с применением ПС.

    - ПС и приспособления (тали, домкраты, лебедки и т.д.) перед использованием осмотреть и знать максимальную грузоподъемность.

    - Тали, домкраты, лебедки осмотреть на исправность и убедиться, что они надежно установлены (подвешены) и укреплены.

    - Опорная поверхность домкратов должна иметь форму, не допускающую соскальзывание поднимаемых грузов.

    - Прежде чем осуществлять какое-либо движение ПС, убедится, что лица, задействованные на данных работах, находятся на безопасных местах, а также убедиться в отсутствии посторонних лиц.

    - При работе с гидравлическими, пневматическими, винтовыми, реечными и электрическим домкратами следить за отсутствием утечки жидкости или воздуха (в местах соединений и пневматических домкратах, исправность конечных выключателей в электрических домкратах, стопорных приспособлений, исключающих выход винта или рейки в винтовых и реечных домкратах).

    - При спуске тяжелых деталей (грузов) по наклонной плоскости удерживать их лебедкой или иными надежными средствами, но не вручную.

    - В момент опускания деталей запрещено устанавливать различные подкладки под них. Они должны быть уложены заранее. Править их можно после незначительного вторичного подъема опущенной детали (груза).

    - Во время подъема и опускания деталей находиться на расстоянии, обеспечивающем безопасность.

    - Снимать строп с крюка или подъемного приспособления после того, как груз опущен и надежно установлен.

  - Машинисту насосных установок запрещается:

- пользоваться неисправными стропами, цепями и захватными приспособлениями, изношенными или просроченными сроками испытаний, а также не имеющими бирок с указанием их грузоподъемности и даты испытаний;

- поднимать груз, вес которого превышает грузоподъемность ПС;

- поднимать груз, вес которого неизвестен;

_ - поднимать грузы, заложенные другими грузами, засыпанные землей, привернутый болтами, примерзшие к земле;

- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, подвешенный на один рог другого крюка;

- поправлять ударами молотка канаты (цепи), которыми обвязан поднимаемый груз,

- удерживать руками или клещами соскальзывающие с груза при его подъеме канаты, при обнаружении соскальзывания груза необходимо опустить его лишь после этого исправить обвязку;

- освобождать ПС заземленные грузом канаты (цепи);

- находиться на грузе во время его подъема, как в целях выравнивания груза, так и в других случаях, а также допускать подъем груза при нахождении на нем других лиц,

- находиться под висящим или перемещаемым грузом, а также допускать других лиц под груз;

- находиться в непосредственной близости от поднимаемого перемещаемого груза.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при работе с электрифицированным инструментом:

  - 1.Знать и соблюдать инструкцию по промышленной безопасности и охраны труда при работе с электрическим, пневматическим и гидравлическим инструментом.

    - Проверить перед началом работы с электроинструментом:

- класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;

- соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;

- работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы);

- надежность крепления съемного инструмента;

- наличие и исправность заземления (при необходимости применения такового).

    - При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети.

    - Машинисту насосных установок запрещается:

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент другим работникам даже на непродолжительное время;

- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить их ремонт;

- держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

- устанавливать рабочую часть в патрон электроинструмента, электрической машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент и машину без отключения их от электросети штепсельной вилкой;

- подключать электроинструмент к электросети при неисправности штепсельного разъема или его отсутствии;

- натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;

- переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при работе с переносными светильниками:

    - Переносные ручные электрические светильники должны иметь защитную сетку, крючок для подсветки и шланговый провод с вилкой.

    - Защитная сетка светильника должна быть укреплена на рукоятке винтами. Патрон должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя лампы были недоступны для прикосновения.

    - Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В. В случаях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением раоотника, соприкосновением с оольшими металлическими заземленными поверхностями (например, работа в барабанах, металлических емкостях, газоходах и топках котлов или в

туннелях), для питания переносных светильников должно применяться напряжение не выше 12В.

    - Провод светильника не должен касаться влажных, горячих и масляных поверхностей.

    - Если во время работы светильника обнаружиться неисправность электролампы, провода или трансформатора, необходимо заменить их исправными, предварительно отключив от электросети.

    - Хранить светильники в сухом помещении.

  - Требования промышленной безопасности и охраны труда при работе с ручными инструментами и приспособлениями:

    - При работе гаечными ключами необходимо подбирать их соответственно размерам гаек, правильно накладывать ключ на гайку. Нельзя поджимать гайку рывком.

    - Ключи должны иметь параллельные, неизношенные и не сточенные губки. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях. Перед началом работы следует проверить все инструменты, неисправные заменить.

    - Не допускается устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа.

    - При работе зубилом надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук.

    - Длина зубила должна быть не менее 150 мм, а длина крейцмейселя, бородка, керна - не более 150 мм.

    - Ручные инструменты (молотки, зубила, пробойники и т.п.) не должны иметь:

- на рабочих поверхностях повреждений (выбоины, трещины, сбитые и скошенные торцы), на боковых гранях в местах зажима их рукой заусенцев, задиров и острых ребер;

- перекаленной рабочей поверхности.

    - Молотки и кувалды должны быть надежно насажены на сухие деревянные ручки из твердых пород дерева и расклинены заершенными металлическими клиньями, а напильники и стамески должны иметь деревянные ручки с металлическими кольцами на концах.

    - Проверять соосность отверстий в соединениях агрегатов, узлов и деталей разрешается только при помощи конусной оправки, а не пальцем.

    - Снятие и установка деталей, узлов и агрегатов, требующих больших физических усилий или связанные с неудобством и опасностью, производятся с помощью специальных съемников и других приспособлений, предотвращающих внезапные их действия.

    - Размеры конструкции съемников должны соответствовать размерам снимаемых деталей.

    - Съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых стержней, сорванной или смятой резьбы, а также должны обеспечивать соосность упорного (натяжного) устройства с осью снимаемой детали. Захваты съемников должны обеспечивать плотное и надежное захватывание деталей в месте приложения усилия.

    - Поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны быть прочными и безопасными.

  - Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций

    - Машинисту насосных установок запрещается:

- находится на рабочем месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- передавать управление насосной установки посторонним лицам;

- производить работы без соответствующей документации на производство работ;

- эксплуатировать насосную установку с неисправным состоянием его узлов, агрегатов и систем,

- эксплуатировать насосную установку на уклонах, превышающих уклон, предусмотренный техническим паспортом насосной установки (инструкцией по эксплуатации), в местах где может произойти обвал горных пород,

- пользоваться во время работы телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;

- привлекать к ремонту насосной установки на линии посторонних лиц (сопровождающих, пассажиров, прохожих);

- устанавливать насосную установку на случайные предметы: камни, кирпичи, доски и т.д. (площадка для установки насоса должна быть спланирована);

- выполнять какие-либо ремонтные работы, на насосной установке, во время ее работы;

- выполнять работы по обслуживанию и ремонту насосной установки на не безопасном расстоянии от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов;

- производить подключение высоковольтного кабеля к насосной установке и ЯКИО под напряжением и с неисправными блокировками;

- производить запуск насосной установки, используя несанкционированные методы работы;

- допускать присутствие на рабочем месте посторонних лиц, за исключением механика участка, горного мастера, специалиста по охране труда, лиц, производящих замеры пыли, шума, вибрации;

- спрыгивать с стационарных и временных лестниц и стремянок;

- отдыхать(спать) на рабочем месте;

- смотреть видеоматериалы на рабочем месте с использованием телефонов, планшетов и т.д.;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- производить какие-либо работы самовольно;

- использовать рабочее время в личных целях;

- заходить за ограждения, знаки, аншлаги, выставленные при ограждении опасных зон,

- движение по поверхности уступов с целью сокращения расстояния;

- переходить железнодорожные пути в не установленных местах;

- наступать на кабели, проложенные на почве без специальных предохранительных укрытий;

- подходить близко к краю зумпфов, водоотводных канав, прудов накопителей;

- передвигаться по заснеженному, замерзшему, обледенелому зумпфу, канаве, пруду накопителю;

- производить установку насосов в запрещенных местах;

- самовольное изменение маршрута и наряда-задания;

- оставлять насосную установку с работающим двигателем без присмотра, а также, не приняв необходимых мер предосторожности, исключающих использование посторонними лицами;

- находиться и производить работы в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа, работать на уступах в зоне нависающих козырьков, глыб, крупных валунов, а также нависей из снега, льда и горной массы.

- ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА В
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Перечень возможных аварийных ситуаций и их признаки:

| Аварийная ситуация | Признаки аварийной ситуации |
| --- | --- |
| Пожар | Запах гари, дыма, огонь |
| Обрушение зданий/сооружений, горных пород | Треск, скрип, появление трещин |
| Нарушение заземления насосного оборудования | Обрывы электрических проводов, искрящиеся, оголенные контакты, неисправность блокировок |
| Утечка/розлив рабочей среды | Жидкость на полу, нарушение герметичностиоборудования |
| Разрушение оборудования либо его основных элементов (одного или нескольких) | Повышенное избыточное давление рабочей среды |

  - Работник, заметивший признаки аварийной ситуации и (или) начавшейся аварии обязан:

- составить представление о том, что случилось по показаниям измерительных приборов, устройств сигнализации (телесигнализация), сработавшим устройствам релейной защиты и автоматики, по внешним признакам и поступавшим сообщениям,

- установить опасность для оборудования и персонала;

- не вмешиваться в работу автоматических устройств, если это не предусмотрено инструкциями;

- доложить о произошедшем горному диспетчеру, начальнику смены, лицу технического надзора;

- действовать в соответствии с полученной информацией;

- прекратить эксплуатацию оборудования и подачу электроэнергии;

- приступить к ликвидации аварии, инцидента, пожара, если это не угрожает жизни и здоровью людей;

- сохранить до приезда комиссии по расследованию происшествия обстановку-’, сложившуюся на момент аварии (пожара, инцидента, несчастного случая и др.), если это не угрожает собственной жизни и здоровью других работников;

- не покидать место происшествия до приезда комиссии, если это не угрожает жизни и здоровью.

- оградить место аварии (пожара, инцидента, несчастного случая и др.) при наличии такой возможности и ожидать прибытия комиссии по расследованию происшествия.

  - При возникновении несчастного случая работнику необходимо:

- в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

- сообщить о случившемся горному диспетчеру, начальнику смены, лицу технического надзора,

- оказать первую помощь до приезда скорой медицинской помощи;

- сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей, а при невозможности сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (провести фотографирование и (или) видеосъемку).

- ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПО
ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании смены машинист должен завершить все текущие работы, осмотры и обходы для передачи смены сменщику.

  - Провести влажную уборку рабочего места. При проведении уборки принять меры по защите электрооборудования от попадания влаги.

  - Запрещается применять при уборке легковоспламеняющиеся и горючие вещества (керосин, бензин, ацетон и др.).

  - Применяемые инструмент и приспособления очистить, убрать в соответствующее место хранения.

  - Обо всех обнаруженных неисправностях доложить непосредственному руководителю, сделать записи в оперативном (сменном) журнале, в журнале приема-сдачи смены.

  - Передать информацию следующей смене о состоянии обслуживаемого оборудования.

  - Снять специальную одежду и другие СИЗ, сдать их в место хранения.

  - Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

  - Пройти послесменный медицинский осмотр.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И ИХ ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ
НА РАБОТНИКА ПРИ ВЬШОЛНЕНИИ РАБОТ

| Наименование опасности | Знак безопасности | Потенциальный источник опасности |
| --- | --- | --- |
| Опасность поражения током | А | Замыкание электрической цепи; Повышенное напряжение в электрической цепи |
| Опасность воспламенения | А | Горючие материалы |
| Опасность падения груза |  | Превышение грузоподъемности подъемного сооружения; Поврежденные или немаркированные съемные грузозахватные приспособления и тара |
| Опасность травмирования падающими предметами | А | Выполнение работ в стесненных условиях с применением тяжелого инструмента; Падение незакрепленных деталей; Соскакивание инструмента |
| Опасность травмирования движущимися частями оборудования |  | Нахождение в опасной зоне работающих механизмов (в том числе подъемных сооружений) |
| Опасность пореза частей тела |  | Острые кромки оборудования, инструмента |
| Опасность термического ожога |  | Нагретые до высокой температуры части оборудования |
| Опасность удара | А | Выступающие части механизмов и оборудования |
| Опасность падения с высоты |  | Работа на высоте |